Aération optimale	NOTICE EXPLICATIVE

Une aération optimale permet d’éviter la condensation d’eau, les dégâts d’humidité et les pertes d’énergie

1.	Le problème

Le semestre hivernal s’accompagne de certains risques liés aux contrastes de température tels que la condensation d’eau à l’intérieur des habitations, le développement de moisissures sur les parties froides de la construction, de l’humidité sur les fenêtres, l’apparition de tâches ou encore le décollement des tapisseries. Sur le plan hygiénique, ces phénomènes donnent à réfléchir.

2.	L’explication

L'air contient en permanence une certaine quantité de vapeur d'eau.  Plus l'air est froid, moins il dispose d’énergie pour transporter cette vapeur. Lorsqu’un élément du bâtiment refroidit, l'air présent à sa surface se refroidit également. La vapeur d'eau excédentaire (que l’air n’est plus capable de transporter à cette température) précipite sous forme de gouttes d'eau. Ceci peut se produire aussi bien sur une vitre que sur un mur extérieur. Une circulation d’air faible favorise la formation de condensat. Ainsi, les coins de murs, les surfaces de parois externes et l’arrière des meubles sont particulièrement menacés. L'apparition de condensation est donc principalement liée à la présence de parties froides dans un environnement chauffé.

Une autre cause, plus importante du point de vue de l’assainissement des fenêtres, est l'enrichissement en humidité de l'air ambiant à partir des sources de vapeur que constituent les plantes, la respiration humaine, la cuisine ou encore la salle de bain.

Le risque de condensation de surface sur les fenêtres et les parties extérieures des habitations est d’autant plus grand que l’humidité des pièces est élevée et que les murs extérieurs sont froids. L’air des pièces est d’autant plus humide que l’échange d’air avec l’extérieur est réduit et que les sources d’humidité sont nombreuses.

3.	Pour bien aérer

Aujourd’hui, les causes principales de la formation d'eau de condensation sont  l’étanchéité de l’enveloppe des bâtiments (p. ex. après un assainissement des fenêtres) et l’aération insuffisante des pièces intérieures. Par le passé, une aération naturelle et continuelle se produisait d’elle-même au travers des parties perméables de l’enveloppe des bâtiments (fenêtres, maçonnerie, caisses de stores, etc.). L’approvisionnement en air froid et sec opéré par ces fuites permettait de maintenir un taux d’humidité très faible dans l’air chauffé des pièces.

Le remplacement des anciennes fenêtres conduit à une étanchéification de l’enveloppe et à un enrichissement en humidité de l’air ambiant. L’excès d’humidité doit être évacué par des aérations ponctuelles.

Bien aérer, cela signifie: Ouvrir complètement les fenêtres pendant 5 à 10 minutes tout au plus (aération par à-coups). Les courants d’air traversants sont particulièrement efficaces (effet de tirage).

Remarque: Bien aérer ("aération par à-coups") économise de l’énergie, est hygiénique et évite les dégâts d’humidité à l’intérieur des pièces.