Akustische und technische Anforderungen an 	MERKBLATT
Schallschutzfenster, Rollladenkasten und Schalldämmlüfter

# 1.	Allgemeines

Der Eigentümer hat Anrecht auf ein bezüglich Material, Gestaltung (z.B. Sprossenteilung) und technischer Ausrüstung (z.B. Oeffnungsart) dem bestehenden Zustand ähnliches Fenster.

Mehrpreise z.B. für Holz-Metallfenster (bei best. Holzfenstern), bessere Verglasungen (Giessharz bei Anforderungen R'w < 37 dB) sowie zusätzliche technische Ausrüstungen sind in Offerte und Rechnung auszuweisen und vom Eigentümer selbst zu bezahlen.

# 2.	Schallschutzfenster

- Die gesamte Fensterkonstruktion (Rahmen, Verglasungen, Dichtungen etc.) inkl. Anschluss und Abdichtung gegen die bestehende Fassade muss am Bau gemessen, die in der Vereinbarung / Verfügung definierten Anforderungen bezüglich den Kennwerten R'w+C und R'w erfüllen. Erfahrungsgemäss liegen die Dämmwerte auch bei sorgfältiger Montage infolge Alterung nach einer gewissen Zeit ca. 0 - 3 dB unter den im Labor gemessenen Werten. Die Atteste von Labormessungen sollten daher Kennwerte von Rw+C und Rw ausweisen, welche um 2-3 dB über den Anforderungen liegen. Die Planung der entsprechenden Toleranzen und die Garantie der Anforderungen am Bau ist Sache des Unternehmers.

- Als Anforderung an den U-Wert des Fensters gelten die Einzelbauteilanforderungen nach der kantonalen Energiegesetzgebung. Als Mindestanforderung wird jedoch ein U  1.5 W/m2K verlangt.

- Die Fensterdichtungen müssen umlaufend alterungsbeständig und auswechselbar sein.

- Die Konstruktion muss formbeständig sein, damit ein dauerhaft sattes Schliessen gewährleistet bleibt.

# 3.	Schalldämmlüfter

Um in Schlafräumen auch bei geschlossenen Schallschutzfenstern eine ausreichende Lüftung zu ermöglichen sind Schalldämmlüfter mit elektrischem Gebläse einzubauen.

- Die Schalldämmung der Lüfter darf die Wirkung der Fenster nicht vermindern.

- Der Luftvolumenstrom sollte regelbar sein und mindestens ca. 30m3 pro Stunde betragen.

- Das Eigengeräusch darf bei einer Leistung von 30 m3/h in 1m Abstand 25 dBA nicht überschreiten.

- Die Anordnung und Installation der Lüfter kann unabhängig von den Fenstern erfolgen. Es ist günstig, den Lüfter so zu plazieren, dass die raumseitige Austrittsöffnung nahe bei einem Heizkörper liegt.

- In der Praxis haben sich Mauerlüfter am besten bewährt.

# 4.	Rollladenkasten

Allfällig vorhandene Rollladenkasten, welche im Bereich des Fensterrahmens liegen resp. von innen zugänglich sind, müssen so konstruiert werden, dass die gleiche Schutzwirkung erzielt wird, wie sie die einzubauenden Schallschutzfenster aufweisen. Je nach den Umständen sind Anpassungsarbeiten nötig. Beispiele möglicher Sanierungen sind nachfolgend dargestellt. Als wärmetechnische Anforderung gelten die kantonalen Vorschriften.

1  Mineralfaserplatte (20-40mm)     	2  Sandwich (Holzwerkstoff / Schwerdämmfolie / ev. Holzwerkstoff / Mineralfaserplatte)

3  Deckel (Holzwerkstoff / Schwerdämmfolie / Mineralfaserplatte)          4  schalldichter Anschluss     	5  umlauf. Dichtung