# Kurzbericht Akustisches Projekt 	(Text wird eigentümerweise in Kursivschrift ausgefüllt)

# Allgemeines

Eigentümer / Adresse:

Liegenschaft / Ort:

Lärmquelle:

Plangenehmigungsverf.:

Objektbesichtigung:

Bauweise / Nutzung:

Anzahl Wohneinheiten:

Denkmalschutz:

# Angaben des Eigentümers

Umbauabsichten:

Letzte Fensterrenovation:

Rückerstattungsantrag:

Interesse an freiwilligen

Massnahmen mit Kosten-

beteiligung 50 %:

# Ist-Zustand

Art der Fenster / Zustand:	R'w+C = ca. ... dB	Zustand: ......

Beurteilung:

# Sanierung

Massnahmen bei AW-Überschreitungen (100% Kostenbeitrag Bund):

| Fassade | Ge- | Fenster |  | Rollladenkasten |  | Lüfter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | schoss | Bezeichnung | Anz. | Bezeichnung | Anz. | Bezeichnung | Anz. |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

Bemerkungen:

-

Massnahmen bei IGW-Überschreitungen (50% Kostenbeitrag Bund):

| Fassade | Geschoss | Fenster |  | Rollladenkasten |  | Lüfter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bezeichnung | Anz. | Bezeichnung | Anz. | Bezeichnung | Anz. |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

Bemerkungen:

-

Als Grundlage für das Einholen von Offerten bei spezialisierten Fensterbaufirmen genügt in der Regel der vorliegende Kurzbericht sowie das beiliegende Aufnahmeformular. Folgende Anforderungen sind zu erfüllen und vom Unternehmer zu garantieren (es sind jeweils beide Anforderungen R'w+C und R'w einzuhalten):

- Fenster: R'w+C ≥ 32 dB und R'w ≥ 35  dB gemessen am Bau (zB. Glas 4/16/8 oder 4/16/10 mm, keine Giessharzgläser bei üblichen Abmessungen), gleiche Fensterqualität wie vorhanden (Material, Öffnungsart, Sprosseneinteilung etc.), Sonderwünsche sind vom Eigentümer zu bezahlen und in der Rechnung / Offerte separat auszuweisen.

- Rollladenkasten: R'w+C ≥ 32 dB und R'w ≥ 35 dB gemessen am Bau als Summenpegel über Fenster inkl. zugehöriger Bauteile.

- Schalldämmlüfter: Eigengeräusch in 1m Abstand L ≤ 25 dBA (Schalldruckpegel) bei einer Luftleistung von 30 m3/h, Schalldämmmass R'w+C ≥ 32 dB und R'w ≥ 35 dB, ausreichende Zu- und Abluftversorgung des Raumes, in der Regel sind Mauerlüfter vorzusehen. Es sind Geräte mit Wärmerückgewinnung einzubauen.

# Kostenschätzung

Die Angaben sind eine grobe Kostenschätzung, die Abrechnung erfolgt nach effektivem Aufwand (Rechnungsbelege).

|  |  | Anzahl |  |  | Kosten [Fr.] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SSF | RLK | SDL | SSF | RLK | SDL | Andere | Total |
| Rückerstattung | IGW - AW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | > AW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Kosten Rückerstatt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanierung | IGW - AW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | > AW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Kosten Sanierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Abkürzungen:

IGW - AW	Lärmbelastung zwischen dem Immissionsgrenzwert und dem Alarmwert (50% Kostenbeitrag Bund)

> AW	Lärmbelasrung grösser als Alarmwert (100% Kostenbeitrag Bund)

SSF	Schallschutzfenster

RLK	Rollladenkasten

SDL	Schalldämmlüfter